Глава 4. МЕДИЦИНСКИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ И ТЕРАПИИ

# 4.1. Расчет стержневых бесселевых волноводов-концентраторов продольных колебаний

## 4.1.1.Общие положения

Известно, что наибольшее распространение получили волноводы-концентраторы с экспоненциальным, коническим, катеноидальным законом изменения образующей. Причем отдельные участки составных волноводов-концентраторов также обычно выполняются с теми же, что и перечислены выше законами изменения образующих. Однако, часто возникает необходимость создания волноводов с выпуклыми участками изменения диаметра. Часто при аппроксимации переходов от регулярной части волновода к рабочему окончанию возникает потребность в большем многообразии зависимостей изменения площади поперечного сечения волновода-концентратора. Ниже рассмотрен класс так называемых бесселевых рупоров - волноводов-концентраторов у которых диаметр поперечного сечения меняется по следующему закону (рис.1)

Рис.1

D(z)=D01+z/z0β2,	 (1)

где b/2 - константа расширения; D0 - диаметр меньшего конца; D(z) - диаметр на произвольном расстоянии z, измеряемом от меньшего конца.

Площадь F(z) поперечного сечения волновода-концентратора в этом случае имеет вид

Fz=F01+z/z0β

Наиболее детальный анализ волноводов-концентраторов этого класса провел Фредерик Янг [14]. Он считал, что справедливость данного подхода правомерна в случае, если поперечные размеры волновода-концентратора меньше длины продольной волны. Известно, что уравнение продольных колебаний волновода переменного поперечного сечения имеет вид [2]:

u''(z)+F'(z)F(z)u'(z)+α2u(z)=0

где u(z) - амплитудное значение смещение z-го поперечного сечения.

Учитывая зависимость (2) изменения поперечного сечения после преобразований получим следующее уравнение для амплитудных значений смещений:

d2u(z)dz2+βz1+zdu(z)dz+α2u(z)=0,	(3)
где a - волновое число; w - круговая частота; с - скорость звука в материале.

Решение уравнения (3) может быть представлено в следующем виде:

u(z)=z+z11−β2C1J1−β2z+z1wc+C2Jβ−12z+z1wc,	(4)

где С1 и С2 - произвольные константы;

J(1-b)/2[y] и J(b-1)/2[y] - функции Бесселя 1-го рода  порядков (1-b)/2 и (b-1)/2.

Для дальнейших расчетов потребуется производная от амплитуды смещения, поэтому вычислим ее сразу:

u(z)=z+z11−β2C1J1−β2z+z1wc+C2Jβ−12z+z1wc,	(5)

Выражение для текущего продольного смещения также можно представить в виде:

u(x,t)=u(x)e−jwt,	(6)

тогда выражение для амплитуды колебательной скорости будет выглядеть следующим образом:

v(z)=-jwu(z). 	(7)

## 4.1.2. Вывод матрицы перехода

Теперь получим матрицу перехода для бесселевого рупора по аналогии с тем как это изложено в [ ]. Для этого обозначим через a выражение w/с, т.е. теперь

α=wc,	 (8)

Получим выражение для смещения в начале и конце участка:

u(z)=z+z11−β2C1J(1−β)2z+z1α−C2J(β−1)2z+z1α;	 (9)

v(z)=-jwz+z11−β2C1J1−β2z+z1α+C2Jβ−12z+z1α, 	(10)

uk=l+z11−β2C1J(1−β)2l+z1α−C2J(β−1)2l+z1α,	 (11)

где l - длина участка. Пусть

l+z1=L,	 (12)

тогда

Uk=L1−c2C1J(1−c)2αL−C2J(c−1)2αL.	 (13)

Выражения для усилий в начале и конце участка:

N(z)=EFαz+z11−β2C1J−(1+β)2z+z1α−C2J(1+β)2z+z1α;	(14)

N0=EF0αz1(1−β)2C1J−(1+β)2αz1−C2J(1+β)2αz1;	(15)

Nk=EFkαL1−β2C1J−(1+β)2αL−C2J(1+β)2αL.	(16)

Будем решать (10), (13), (15) и (16) совместно, получая матрицу перехода. Но следует учесть, что мы получали решение для расширяющегося волновода, а обычно волноводы рассматривают сужающимися, поэтому гораздо важнее получить матрицу перехода от конца к началу (в данном случае), а не наоборот. Пусть

V0=u0N0,Vk=ukNk,

матрица перехода

A=a11a12a21a22, тогда V0=AVk.	(17)

Получим матрицу А. Для этого разделим (13) на

L(1−β)2J(β−1)2αL, а (1.16) делим на  EFkαL(1−β)2J(1+β)2αL и, складывая результаты, исключаем С2:

ukL(1−β)2J(β−1)2αL+NkEFkαL(1−β)2J(1+β)2αL=C1J(1−β)2αLJ(β−1)2αL+J−(1+β)2αLJ(1+β)2αL.	(18)

Исключим теперь С1. Для этого делим (13) на

L(1−β)2J(1−β)2αL, а (1.16) делим на  EFkαL(1−β)2J−(1+β)2αL и вычитаем из первого второе:

ukL(1−β)2J(1−β)2αL−NkEFkαL(1−β)2J−(1+β)2αL=                            =C2J(β−1)2αLJ(1−β)2αL+J(1+β)2αLJ−(1+β)2αL.	(19)

Обозначим через К следующее выражение:

K=1L(1−β)2∗∗1J(1−β)2αL∗J(1+β)2αL+J(1+β)2αL∗J(β−1)2αL.	(20)

Тогда выражения для С1 и С2 будут иметь вид:

C1=-KukJ(1+β)2αL+NkαEFkJ(β−1)2αL;	(21)

C2=-KukJ−(1+β)2αL−NkαEFkJ(1−β)2αL.	(22)

Пусть  H=K∗z1(1−β)2, тогда получим u0 и N0 через uk и Nk, исключая из (10) и (15) С1 и С2 с помощью (21) и (22).

u0=H[ukJ(1+β)2αLJ(1−β)2αz1+NkαEFkJ(β−1)2αLJ(1−β)2αz1++ukJ−(1+β)2αLJ(β−1)2αz1−NkαEFkJ(1−β)2αLJ(β−1)2αz1];

После перегруппировки:

U0=H[UkJ(1+β)2αLJ(1−β)2αz1+J−(1+β)2αLJ(β−1)2αz1++NkαEFkJ(β−1)2αLJ(1−β)2αz1−J(1−β)2αLJ(β−1)2αz1];	(23)

Аналогично получаем и для N0:

U0=H[UkJ(1+β)2αLJ(1−β)2αz1+J−(1+β)2αLJ(β−1)2αz1++NkαEFkJ(β−1)2αLJ(1−β)2αz1−J(1−β)2αLJ(β−1)2αz1];	 (24)

Исходя из уравнений (23) и (24) можно записать матрицу перехода:

A=a11a12a21a22 ,

где a11=H(J(1+β)2αLJ(1−β)2αz1+J−(1+β)2αLJ(β−1)2αz1);

a12=HαEFk(J(β−1)2αLJ(1−β)2αz1−J(1−β)2αLJ(β−1)2αz1);

a21=αHEF0(J(1+β)2αLJ−(1+β)2αz1−J−(1+β)2αLJ(1+β)2αz1);

a22=HF0Fk(J(β−1)2αLJ−(1+β)2αz1−J(1−β)2αLJ(1+β)2αz1);

# 4.2. Изгибные колебания стержня переменного сечения с прямолинейной осью

## 4.2.1. Свободные изгибные колебания стержня

Рассмотрим стержень длины l с прямолинейной осью  переменного, но незакрученного сечения, совершающего изгибные колебания в плоскости 0yz (ось 0z направлена вдоль оси  стержня  и  проходит через центры тяжести сечений, оси 0y и 0x являются главными,  так что FyxdF=FydF=FxdF=0).

Рис.2

На рис.2. показан стержень переменного сечения, бесконечно малый элемент которого длиной dz расположен на расстоянии z от левого конца. Обозначим через W перемещение точки поперечного  сечения с координатой z в направлении оси 0y.

Дифференциальное уравнение, вытекающее из условия динамического равновесия   сил,   действующих   на   малый   элемент  стержня  dz  (рис.3) в направлении оси 0x можно представить в форме

−¶Q¶zdz−ρF(z)dz¶2U¶t2=0,

где Q - перерезывающая сила, действующая на элемент dz.

Рис.3

Дифференциальное уравнение, описывающее условие равенства нулю моментов, действующих на малый элемент dz, имеет вид

−Qdz+¶M¶zdz=0,	(8)

где M - момент, действующий на элемент dz в плоскости yz;

J(z)= Fx2dF  -  момент  инерции сечения относительно оси 0x.

Из элементарной теории изгиба стержней [40,47]

M=EF(z)¶2W¶z2.	(9)

Отсюда с учетом (2.7) и (2.8):

¶2¶z2EJ(z)¶2W¶z2dz=-ρF(z)dz¶2W¶t2,	 (10)

что является общим уравнением поперечных свободных колебаний стержней.

## 4.2.2. Свободные изгибные  колебания  стержня с учетом инерции  вращения и поперечного сдвига

В предыдущем рассмотрении задачи об изгибных колебаниях предполагалось, что размеры поперечных сечений малы по сравнению с длиной стержня. В случае, когда масштаб изменения напряженно-деформированного состояния вдоль оси стержня сопоставим с характерным размером поперечного сечения в направлении оси 0x,  применяется  уточненная теория Тимошенко, в которой учтены поперечные сдвиги и инерция поворота сечений [39,47]. В теории Тимошенко введены следующие предположения:

- поперечные сечения при деформировании остаются плоскими, но неперпендикулярными деформированной оси стержня;

- нормальные напряжения на площадках параллельных оси пренебрежимо малы;

- учитываются инерционные составляющие, связанные с поворотом сечений.

Легко видеть, что при поперечных колебаниях стержня его  малый элемент (см.рис.3) совершает движения, соответствующие не только переносу, но и повороту (положительным будем считать  направление вращения против часовой стрелки). Угол поворота, который равен углу наклона кривой прогибов, имеет вид ¶W/¶z, тогда соответствующие угловые скорость и ускорение

¶2W¶z¶t     ¶3W¶z¶t2.

Поэтому момент инерции малого элемента dz относительно оси, проходящей через центр тяжести перпендикулярно плоскости xz равен

−ρJ(z)¶3W¶z¶t2dz  и вместо (2.8) имеем

−Qdz+¶M¶zdz−ρJ(z)¶3W¶z¶t2dz=0.	(11)

Еще более точные дифференциальные уравнения для поперечных  колебаний стержней можно получить, если учесть не только инерции вращения,  но также и прогибы,  обусловленные поперечным сдвигом. Угол наклона кривой прогибов зависит не только от поворота поперечных сечений стержня, но также и от деформаций поперечного сдвига. Обозначим  через a - угол наклона кривой прогибов в том случае,  когда поперечная сила не учитывается, а через b - угол поперечного сдвига на нейтральной оси для рассматриваемого поперечного сечения.  Таким образом суммарный угол наклона можно записать в виде [37,47]:

¶W¶z=Q+β.	 (12)

Из элементарной теории стержней следуют такие выражения для изгибающего момента [47]

M=EJ(z)¶Q¶z	 (13)

и среднего угла сдвига [37]

β=-k(z)QGF(z),	 (14)

где G - модуль сдвига, k(z) - безразмерный коэффициент, учитывающий

неравномерное распределение касательных напряжений изгиба по сечению стержня. Если b определяется из условия равенства работы перерезывающей силы  и потенциальной энергии деформации сдвига,  то для стержня постоянного сечения [37]

k=FJ2FS2β2dF,	 (15)

где S - статический момент (относительно нейтральной оси) части сечения, отсеченной  плоскостью y = const  и  расположенной  по одну сторону  от  уровня  y = const;  b  - ширина  поперечного  сечения  при  y = const. Для стержня круглого сечения k = 10/9, а для прямоугольного сечения k = 6/5. Упрощенные формулы для вычисления этого коэффициента при некоторых других формах поперечного сечения  стержня приведены в работе [36].

Дифференциальное уравнение, описывающее условие равенства нулю моментов, действующих на малый элемент dz (11) примет вид

−Qdz+¶M¶zdz−ρJ(z)¶2α¶t2dz=0,	(16)

а условие  динамического равновесия сил (7) останется без изменений.

Исключив из уравнений (7), (12)-(14) и (16) a, b, Q и M для однородного стержня постоянного поперечного сечения получим выражение:

EJ¶4W¶z4+ρF¶2W¶t2−ρJ1+EkG¶4W¶z2¶t2+ρ2JkG¶4W¶t4=0.	(17)

Дифференциальное уравнение   (17)  поперечных  колебаний  прямого стержня с учетом поперечного сдвига и инерции вращения известно как уточненное уравнение Тимошенко или уравнение балки Тимошенко (двухмодовая аппроксимация) [39,47].

## 4.2.3.  Свободные  изгибные  колебания стержня с учетом  рассеяния механической энергии за счет внутреннего трения

Как и  в  случае продольных колебаний стержня уравнение (13), полученное на основе закона Гука, при наличие вязкого трения примет вид

M=EJ(z)¶α¶z+EJ(z)y02pw¶2α¶z¶t.	 (18)

При выводе уравнения (2.18) использовалась  условная  упруго-вязкая модель [31].

При поперечном сдвиге также происходит  рассеяние  механической энергии за счет внутреннего трения. Используя зависимость, связывающую касательные напряжения,  возникающие при сдвиге, с углом сдвига, аналогичную  уравнению  (3) и применяя условную упруго-вязкую модель внутреннего трения,  уравнение (14) можно преобразовать к виду

Q=-GF(z)k(z)β+y12pw¶β¶t,	 (19)

где y1 - коэффициент поглощения при сдвиге.

Переходя к полным производным с использованием представления функций W(z,t), a(z,t), b(z,t), M(z,t) и Q(z,t) в комплексной форме (5), получим систему, состоящую из 8-и уравнений,  разрешенных относительно первых производных, и описывающую  изгибные колебания стержня с  учетом  инерции  поворота сечений,  поперечного сдвига и рассеяния энергии за счет внутреннего трения:

dW1dz=Q1−k(z)GF(z)[1+(y12p)2]Q1+y12pQ2;

dW2dz=Q2−k(z)GF(z)[1+(y12p)2]−y12pQ1+Q2;	 (20)

dQ1dz=1EJ(z)[1+(y02p)2]M1+y02pM2;

dQ2dz=1EJ(z)[1+(y02p)2]−y02pM1+M2;

dM1dz=Q1−ρJ(z)w2Q1;

dM2dz=Q2−ρJ(z)w2Q2;	(20)

dQ1dz=ρF(z)w2W1;

dQ2dz=ρF(z)w2W2.

# 4.3. Изгибно-продольные колебания стержня переменного сечения с прямолинейной осью

## 4.3.1. Нормированная система уравнений

Если не учитывать поперечные деформации,  возникающие при  продольных колебаниях стержня, то с учетом допущений, принятых при выводе уравнений продольных и изгибных колебаний   стержня,  можно считать, что продольные колебания не влияют на изгиб и наоборот. В этом случае изгибно-продольные колебания стержня переменного сечения с прямолинейной осью описываются системой из 12-и уравнений, объединяющих уравнения (6) и (20).

Для проведения расчетов на ЭВМ  полученной системе уравнений следует придать безразмерную форму. С этой целью введем  следующие соотношения

x=z/l;	U=UU0;	N=Nl2(E0F0);

W=WW0;  Q=Q(2pj0); β=β(2p);	(1)

Q=Ql2(E0J0);  M=Ml(E0J0);

и запишем полученную систему уравнений:

dU1dx=E0J0U0lEF(x)[1+(y02p)2]N1+y02pN2;

dU2dx=E0J0U0lEF(x)[1+(y02p)2]−y02pN1+N2;

dN1dx=-ρF(x)w2l3U0E0J0U1;

dN2dx=-ρF(x)w2l3U0E0J0U2;	(2)

dW1dx=2plj0W0Q1−E0J0k(x)W0lGF(x)[1+(y12p)2]Q1+y12pQ2;

dW2dx=2plj0W0Q2−E0J0k(x)W0lGF(x)[1+(y12p)2]−y12pQ1+Q2;

dQ1dx=E0J0j02pEJ(x)[1+(y02p)2]M1+y02pM2;

dQ2dx=E0J0j02pEJ(x)[1+(y02p)2]−y02pM1+M2;

dM1dx=Q1−ρJ(x)w22pl2j0E0J0Q1;

dM2dx=Q2−ρJ(x)w22pl2j0E0J0Q2;

dQ1dx=ρF(x)w2l3W0E0J0W1;

dQ2dx=ρF(x)w2l3W0E0J0W2;

Система уравнений (2) описывает изгибно-продольные колебания прямолинейного стержня переменного сечения с учетом рассеяния механической энергии, инерции поворота сечений и поперечного сдвига.

## 4.3.2. Граничные условия

Для решения системы дифференциальных уравнений (2) необходимо задать граничные условия.  Края могут быть свободны,  закреплены или опираться на шарниры, именно в таком виде и будем задавать граничные условия.  В общем случае на краях УЗКС могут находиться присоединенные  массы,  жесткости,  диски  (момент инерции),  демпферы (частотно-зависимое и частотно-независимое вязкое трение) и нагрузка (импеданс).  Кроме того,  например,  сосредоточенная масса может находиться внутри УЗКС.  Поэтому целесообразно учитывать сосредоточенные и присоединенные параметры в условиях стыковки участков УЗКС (для граничных участков это будут условия стыковки с краем).

Рис.4

Рассмотрим бесконечно малый элемент УЗКС,  находящийся на расстоянии z0 от левого края, на который действуют все выше перечисленные   присоединенные  параметры (рис.4).   Введем следующие обозначения:

M0 - сосредоточенная (присоединенная) масса;

Jd -  физический  момент  инерции  сосредоточенный  (присоединенный) относительно оси y;

ky, kz - сосредоточенные (присоединенные) жесткости  в направлении осей y и z соответственно;

kx - сосредоточенная (присоединенная)  жесткость  в  направлении вращения относительно оси x;

n1, z1 - коэффициент внешнего вязкого трения в направлении осей y и z соответственно;

m1 - коэффициент внешнего вязкого трения в направлении вращения относительно оси x;

n2, z2 - коэффициенты внешнего условного вязкого трения в направлении осей y и z соответственно;

m2 - коэффициент внешнего условного вязкого трения в  направлении вращения относительно оси x;

Zx, Zz - импеданс присоединенной  нагрузки  в  направлении  осей	x и z соответственно;

Zy - импеданс присоединенной нагрузки в направлении  вращения относительно оси y;

Из условий динамического равновесия сил и моментов получим следующие соотношения:

N+(z0)=N−(z0)+M0¶2U¶t2|z=z0+kzU(z0)+z1+z2w¶U¶t|z=z0+Zz¶U¶t|z=z0;	(3)

Q+(z0)=Q−(z0)−M0¶2W¶t2|z=z0+kyW(z0)−ν1+ν2w¶W¶t|z=z0++Zx¶W¶t|z=z0;	(4)

M+(z0)=M−(z0)+Jd¶2α¶t2|z=z0+kxα(z0)+m1+m2w¶α¶t|z=z0++Zy¶Q¶t|z=z0; 	(5)

Подставляя в уравнения (3)-(5) функции переменных z и t в  комплексной форме (5) и учитывая, что Z = r + jX, получим системы  уравнений:

N1+=N1−−(M0w2−kz+wXz)U1−(z1w+z2+wrz)U2;

N2+=N2−+(z1w+z2+wrz)U1−(M0w2−kz+wXz)U2;	(6)

Q1+=Q1−+(M0w2−ky+wXy)W1+(ν1w+ν2+wry)W2;

Q2+=Q2−−(ν1w+ν2+wry)W1+(M0w2−ky+wXy)W2;	(7)

M1+=M1−−(Jdw2−kx+wXx)Q1−(m1w+m2+wrx)Q2;

M2+=M2−+(m1w+m2+wrx)Q1−(Jdw2−kx+wXx)Q2;	 (8)

Системы уравнений (6)-(8) описывают все возможные сочетания присоединенных или сосредоточенных параметров.

# 4.4.  Изгибно-продольные  колебания криволинейных ультразвуковых волноводов-инструментов медицинского назначения

## 4.4.1. Свободные изгибно-продольные колебания при отсутствии трения

При проектировании ультразвуковых высокоинтенсивных низкочастотных аппаратов для общей хирургии, травматологии, косметологии, сосудистой хирургии и, особенно, стоматологии приходиться создавать стержневые волноводы-концентраторы криволинейной формы, в которых возбуждаются электроакустическим преобразователем продольная мода колебаний, а в связи с непрямолинейностью волновода также и поперечная мода колебаний.

Ограничимся рассмотрением лишь плоских изогнутых стержневых волноводов-концентраторов переменного поперечного сечения в которых поперечные колебания происходят лишь в плоскости изгиба.

Уравнения динамического равновесия Кирхгофа-Клебша для плоского криволинейного волновода имеют вид [1]:

¶N¶s=Q(s,t)R(s)+ρ(s)F(s)¶2u¶t2	 (1)

¶Q¶s=-N(s,t)R(s)−ρ(s)F(s)¶2w¶t2	(2)

¶M¶s=Q(s,t)+ρ(s)Jx(s)¶2q¶t2	(3)
где N(s,t) Q(s,t)  - соответственно продольное и поперечное усилие в сечении, расположенном на расстоянии s от начала волновода (рис.1) в момент времени t, M(s,t)   - изгибающий момент в поперечном сечении волновода, u(s,t) и w(s,t) - соответственно продольное и поперечное перемещение центра тяжести текущего поперечного сечения волновода, q(s,t)- угол поворота поперечного сечения при деформировании, r- плотность материала волновода, F(s) - площадь поперечного сечения волновода, Jx - момент инерции поперечного сечения относительно главной центральной оси сечения, R(s)- радиус кривизны волновода.

Соотношения между силовыми факторами и геометрическими

N(s,t)=E(s)F(s)¶u¶s+wR

M(s,t)=E(s)Jx(s)¶q¶s−¶¶suR
где E(s)- модуль Юнга материала волновода (может быть функцией координаты s).

Разрешая соотношение для продольного усилия относительно ¶u¶s получим

¶u¶s=N(s,t)E(s)F(s)−wR(s)	 (4)

Подставив полученное выражение в соотношение для изгибающего момента после преобразований и разрешая относительно ¶q¶s имеем

¶q¶s=M(s,t)E(s)Jx(s)+1R(s)NE(s)F(s)−wR(s)−uR(s)dRds	 (5)

Учитывая также и сдвиговые деформации, как предложил С.П.Тимошенко [2], уравнение, связывающее поперечное смещение и угол поворота сечения примет вид

¶w¶s=q(s,t)+u(s,t)R(s)+β(s,t)	 (6).
где b(s)- средний угол сдвига [2] определяется как

β(s)=-k(s)Q(s,t)G(s)F(s)

здесь G - модуль сдвига, k - безразмерный коэффициент, учитывающий неравномерное распределение касательных напряжений изгиба по сечению волновода, полагаем что он не слишком отличается от значения определенного Тимошенко для бруса постоянного сечения

k(s)=F(s)Jx2(s)FSx2b2dF 	 (7)

В соотношении (7)- Sx - статический момент инерции (относительно нейтральной оси) части сечения, отсеченной плоскостью x=const; b - ширина поперечного сечения при x=const.

Ограничимся рассмотрением стационарных гармонических колебаний с круговой частотой w, и перейдем к амплитудам геометрических и силовых факторов, используя следующие соотношения

u(s,t)=u0(s)exp(jwt),w(s,t)=w0(s)exp(jwt),q(s,t)=q0(s)exp(jwt),

N(s,t)=N0(s)exp(jwt),Q(s,t)=Q0(s)exp(jwt),M(s,t)=M0(s)exp(jwt),

где j - мнимая единица, нижним индексом 0 обозначены соответствующие амплитудные значения переменных.

Тогда система уравнений (1-3,4-6) примет следующий вид

dw0ds=q+u0R(s)−k(s)Q0(s)G(s)F(s)

du0ds=N0E(s)F(s)−w0R(s)

dq0ds=M0E(s)J(s)+N0E(s)F(s)R(s)−w0R2(s)−u0R2(s)dRds

dQ0ds=-N0R(s)+ρ(s)F(s)w2w0	(8)

dN0ds=Q0R(s)−ρ(s)F(s)w2u0

dM0ds=Q0−ρ(s)Jx(s)w2q0

Используя векторно-матричные обозначения систему дифференциальных уравнений (8) можно представить в виде

dWds=A(s)W(s)	(9)

где   n=6 - размерность системы уравнений,W(s)  - вектор столбец размера n с компонентами W(s)=u0(s),w0(s),q0(s),N0(s),Q0(s),M0(s),

A(s)- квадратная матрица коэффициентов размером n*n ненулевые коэффициенты которой следующие

A(s)=0R−1(s)1−k(s)⋅G(s)F(s)−100−R−1(s)000E(s)F(s)−10−R−2(s)−R−2(s)00E(s)F(s)R(s)−1E(s)J(s)−1ρF(s)w2000−R−1(s)00ρF(s)w20R−1(s)0000−ρJp(s)w2100

При расчетах ультразвуковых колебательных систем (УЗКС) их удобно разбивать на отдельные участки, в пределах которых задаются как механические свойства отдельных участков волноводов так и основные геометрические параметры как это подробно изложено в работах автора [3,4].

В этом случае условие стыковки двух соседних участков с номерами i и i+1 будет следующим

W0i+1=W0i

Представляет интерес также случай сопряжения двух участков под углом a. В этом случае переход от вектора решения    в конце i-го участка к вектору решения   в начале i+1-го участка осуществим процедурой

W0i+1=RiWki

где R - квадратная матрица n*n поворота, ненулевые компоненты которой следующие

r11=cosαr22=cosαr33=1r44=cosαr55=cosαr66=1

r12=-sinαr21=sinαr45=sinαr54=-sinα

При сопряжении двух участков с эксцентриситетом e (расстояние со знаком между центрами тяжести поперечных сечений в конце i-го и начале (i+1)-го участков). Ненулевые элементы матрицы перехода P будут следующими

pii=1p64=e где i=1,2,...n,

Учитывая, что часть условий в УЗКС может быть задана в виде сосредоточенных параметров, рассмотрим случай когда между участками i и i+1 имеются сосредоточенные элементы изображенные на рис. 5.

Здесь введены следующие обозначения: mz,my- сосредоточенные массы при движении в направлениях z и y соответственно; kz,ky - безинерционные линейные пружины в соответствующих направлениях; kq  - жесткость сосредоточенная при изгибе;

Рис.5

Jpx - момент инерции физический; Z- внешние импедансы нагрузки в продольном и поперечном направлениях соответственно. В этом случае матрица перехода F , будет иметь вид

F=100000010000001000−mzw2+kz+Zzjw001000−myw2+ky+Zyjw001000−Jpxw2+kq+Zqjw001

При численном интегрировании системы уравнений (4.8) использовался алгоритм ортогонализации Годунова [6], так как система уравнений бывает достаточно жесткой, особенно при малых поперечных сечениях УЗКС и высоких частотах возбуждения.

Для УЗКС представляет интерес определение входных импедансов в произвольной точке s0 в продольном Zz(ось z), поперечном Zy(ось y) а также при изгибе - Zq (вращение вокруг оси x), которые определялись по следующим формулам

Zz=Fz⋅¶u¶t|s=s0−1Zy=Fy⋅¶w¶t|s=s0−1  Zq=Fq⋅¶q¶t|s=s0−1

где   F - внешние силы приложенные в точке s0 в положительном направлении соответствующих осей.

Рис.6

Определенный интерес представляют, например, волноводы инструменты для стоматологии, которые выполняют в виде прямых или криволинейных крючков. На рис.6 и 7 представлены, в качестве примера, результаты расчетов по изложенному выше алгоритму входных импедансов таких крючков. Варьировались некоторые параметры геометрии таких крючков - поперечные размеры крючков, их длина, угол загиба крючка.

Рис.7.

Несколько слов о имеющихся проблемах при проектировании таких инструментов. Большинство известных  ультразвуковых скейлеров для снятия зубного камня работает следующим образом. В УЗКС (ЭАП + согласующий волновод + сменный стержневой концентратор-инструмент) с помощью магнитострикционного или пьезокерамического преобразователей возбуждаются продольные колебания. В виду того, что рабочее окончание концентратора-инструмента чаще всего выполняется криволинейным, последнее начинает совершать также и поперечные колебания, которые распространяются и на всю УЗКС (режим стоячих волн). Однако, входной продольный импеданс такого окончания может быть достаточно высоким, если не выполнять (а так часто и поступают) дополнительных расчетов входного импеданса криволинейного окончания (т.е. возбуждение окончания вблизи его антирезонанса), то эффективность работы как УЗКС в целом так и инструмента-концентратора будет невысокой. С целью повышения амплитуд колебаний окончания, часто идут по пути увеличения мощности, подводимой к УЗКС, а это приводит к дополнительному нагреву УЗКС и, следовательно, к уменьшению времени непрерывной работы скейлера, что особенно проявляется при работе скейлера без подвода воды. Понятно, что это не лучший режим УЗКС. Нагрев можно существенно снизить (а следовательно и увеличить время непрерывной работы УЗКС) если возбуждать рабочее окончание вблизи его резонанса поперечных колебаний.

4.4.2. Изгибно-продольные колебания с учетом внутреннего трения

Рис.8.

Рассмотрим стержень длины l с криволинейной осью  переменного, но незакрученного сечения,  совершающего изгибно-продольные колебания в плоскости 0xz (рис.8).

Считаем, что ось стержня лежит в плоскости, которая совпадает с главной плоскостью инерции сечения стержня и с плоскостью  действия сил. Стержень отнесен к криволинейной системе координат 0sxy (0s по оси стержня). Кроме того, предполагаем, что r/minR < 1, где r - характерный размер сечения, R(s) - радиус кривизны.

Рис.9.

Принимаем те же допущения, что и при рассмотрении прямолинейного стержня. Учитываем диссипацию механической энергии и теорию Тимошенко для изгибных колебаний.

На рис.9 показан бесконечно малый элемент стержня ds,

находящийся на расстоянии s от левого края стержня. Условие динамического равновесия сил, действующих на элемент ds в направлении оси z имеет  вид

−N+(N+dN)cosq−(Q+dQ)sinq+I1cosq2+I2sinq2=0,	(10
где I1=-ρF(s)¶2U¶t2,  U - смещение вдоль оси s;

I2=-ρF(s)¶2W¶t2,  W - смещение вдоль оси, перпендикулярной к касательной оси s в данной точке.

Учитывая, что q = ds/R, а для малых углов q  cosq»1 и sinq»q, получим

¶N¶s=QR+ρF(s)¶2U¶t2.	(11)

Аналогично условие динамического равновесия сил, действующих на элемент ds в направлении оси r имеет вид

¶Q¶s=-NR+ρF(s)¶2W¶t2.	(12)

Из элементарной теории расчета стержней [12],  а также с учетом  условной вязкоупругой модели внутреннего трения

N=EF(s)¶U¶s+αR+y02pw¶¶t¶U¶s+QR	(13)

M=EJ(s)[(¶Q¶s−¶¶sUR)+y02pw¶¶t(¶Q¶s−¶¶sUR)]	(14)

Остальные уравнения имеют тот же вид,  что и для прямолинейного стержня. Переходя к полным производным, из уравнения (4.14) получим систему двух уравнений вида

dQ1ds=1EJ(s)[1+(y02p)2]M1+y02pM2+ddsU1R;

dQ2ds=1EJ(s)[1+(y02p)2]−y02pM1+M2+ddsU2R;

Здесь можно учесть, что   ddsUiR=1RdUids−UiR2dRds(i=1,2).

Таким  образом, как и в случае прямолинейного стержня, получим систему, состоящую из 12-и уравнений, разрешенных относительно первых производных,  и  описывающую  изгибно-продольные  колебания  криволинейного стержня с учетом инерции поворота  сечений,  поперечного  сдвига  и рассеяния энергии за счет внутреннего трения:

dU1ds=1EF(s)[1+(y02p)2]N1+y02pN2−Q1R;

dU2ds=1EF(s)[1+(y02p)2]−y02pN1+N2−Q2R;

dN1ds=Q1R−ρF(s)w2U1;

dN2ds=Q2R−ρF(s)w2U2;	 (15)

dW1ds=Q1+β1;

dW2ds=Q2+β2;

dQ1ds=1E[1+(y02p)2]1J(s)M1+y02pM2+1RF(s)N1+y02pN2−Q1R−U1R2dRds;

dQ2ds=1E[1+(y02p)2]1J(s)−y02pM1+M2++1RF(s)−y02pN1+N2−Q2R−U2R2dRds;

dM1ds=Q1−ρJ(s)w2Q1;	(16)

dM2ds=Q2−ρJ(s)w2Q2;

dQ1ds=ρF(s)w2W1−N1R;

dQ2ds=ρF(s)w2W2−N2R.

## 4.4.3. Нормированная система уравнений

Используя соотношения  (3.1),  систему  уравнений (4.16) можно  представить в безразмерной форме:

dU1dx=E0J0U0lEF(x)[1+(y02p)2]N1+y02pN2−2plU0Q1R;

dU2dx=E0J0U0lEF(x)[1+(y02p)2]−y02pN1+N2−2plU0Q2R;

dN1dx=J0lF0Q1R−ρF(x)w2l3U0E0J0U1;	(17)

dN2dx=J0lF0Q2R−ρF(x)w2l3U0E0J0U2;

dW1dx=2plW0(Q1+β1);

dW2dx=2plW0(Q2+β2);

dQ1dx=E02pE[1+(y02p)2]J0J(x)M1+y02pM2++1RF(s)(F0lN1+y02pN2−2pQ1E0R)−U0l2pR2U1dRdx;

dQ2dx=E02pE[1+(y02p)2]J0J(x)−y02pM1+M2++1RF(s)(F0l−y02pN1+N2−2pQ2E0R)−U0l2pR2U2dRdx;

dM1dx=Q1−ρJ(x)w22pl2E0J0Q1;

dM2dx=Q2−ρJ(x)w22pl2E0J0Q2;	 (17)

dQ1dx=ρF(x)w2l3W0E0J0W1−F0lJ0N1R;

dQ2dx=ρF(x)w2l3W0E0J0W2−F0lJ0N2R;

Система уравнений (4.17) описывает изгибно-продольные колебания  прямолинейного стержня переменного сечения с учетом рассеяния механической энергии, инерции поворота сечений и поперечного сдвига.

# 4.5. Механические и акустические свойства металлов и сплавов

Таблица 1. Характеристики титана и титановых сплавов.

| Марка сплава | Предел прочности при растяжении, МПа | Усталостная прочность материала, МПа s-1 | Модуль упругости Е, ГПа | Плотность, кг/м3 |  | Скорость звука, м/с | Поглощение, Y, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТ1-00 | 300-450 | 200-280 | - |  | 4520 | - | - |
| ВТ1-0 | 400-550 | 270-340 | 116 |  | 4520 | 5072 | 0.24 |
| ОТ4-0 | 500-650 | 340-400 | - |  | - | - | - |
| ОТ4-1 | 600-750 | 390-460 | - |  | - | - | - |
| ОТ4 | 700-900 | 430-560 | - |  | - | - | - |
| ВТ3-1 | 1000-1250 | 690-770 | 115 |  | 4500 | 5055 | - |
| ВТ5 | 750-950 | 510-590 | 105 |  | 4400 | 4885 | 0.08 |
| ВТ5-1 | 800-1000 | 530-620 | - |  | - | - | - |
| ВТ6 | более 1050 | 690-720 | 109 |  | 4430 | 4950 | 0.11 |
| ВТ9 | 1050-1250 | 690-750 | - |  | - | - | - |
| ВТ14 | 900-1070 | 610-655 | - |  | - | - | - |
| ВТ20 | 950-1150 | 640-690 | - |  | - | - | - |
| ВТ22 | 1100-1300 | 740-780 | - |  | - | - | - |

Таблица 2. Характеристики сталей.

| Марка стали | Предел прочности при растяжении, МПа | Предел выносливости при растяжении, МПа s-1р | Модуль упругости Е, ГПа | Плотность, кг/м3 | Скорость звука, м/с | Поглощение, Y, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 340-400 | 125-145 | 186 | 7830 | 4870 | 2.34 |
| 20 | 380-450 | 135-160 | - | - | - | - |
| 35 | 650-1000 | 190-360 | 197 | 7820 | 5020 | - |
| 45 | 900-1200 | 220-430 | 200 | 7810 | 5060 | 0.72 |
| 40Х | 1300 | 250-520 | 204 | 7810 | 5110 | - |
| 45Х | 650-1400 | 260-560 | - | - | - | - |
| 50Х | 650-1500 | 260-600 | - | - | - | - |
| 40ХН | 780-1200 | 310-480 | - | - | - | - |
| 40ХФА | 900-1600 | 750-1300 | - | - | - | - |
| 65Г | 1500 | 270-530 | 206 | 7850 | 5130 | 0.18 |
| 35ХМ | 1600 | 640 | - | - | - | - |
| 30ХГСА | 1100-1500 | 600 | 204 | 7850 | 5090 | 0.25 |
| ШХ15 | 2200 | 460 | - | - | - | - |
| 1Х18Н9Т | - | - | 198 | 7960 | 4992 | 1.4 |

Таблица 3. Характеристики алюминиевых сплавов.

| Марка сплава | Предел прочности при растяжении, МПа | Усталостная прочность материала, МПа | Модуль упругости Е, ГПа | Плотность, кг/м3 | Скорость звука, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д16А | 400-420 | - | 70-72 | 2650 | 5320 |
| Д16Б | 435 | - | 73 | 2680 | 5460 |
| Д16У | 350-400 | - | 65-70 | 2700 | 5020 |
| Д16Т | 415-450 | 115 | 70-75 | 2780 | 5004 |
| В95АТ1 | 490-500 | 160 | 69 | 2850 | 4942 |

Таблица 4. Механические и акустические свойства биотканей.

(для f=1МГц)

| Исследуемая ткань | Плотность, г/см3 | Модуль упругости Е, ГПа | Предел прочности sпр, МПа | Скорость звука С, м/c | Удельное акустическое сопротивление h, 108, Па*с/м | Коэффициент поглощения акустических волн a, cм-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | 1 | - | - | 1500 | 1500 | 0.001 |
| Кровь | 1.05 | - | - | 1590 | 1670 | 0.01-0.02 |
| Мембрана эритроцитов человека | - | 0.04 | - | - | - | - |
| Эластин | - | 10-4-10-3 | - | - | - | - |
| Коллаген | - | 10-2-10-1 | - | - | - | - |
| Жировая ткань | 0.93 | - | - | 1450 | 1360 | 0.13 |
| Мышечная ткань | 1.07 | 10-4-9.32*10-4 | - | 1570 | 1680 | 0.2 |
| Хрящевая ткань | 1.09 | - | - | 1570 | 1710 | 0.5 |
| Кожа | 1.25 | 1 | - | 1610 | 2150 | - |
| Нерв | - | 0.0185 | - | - | - | - |
| Связка | - | - | 0.5-5.98 |  |  |  |
| Сухожилие | - | 0.16 | - | - | - | - |
| Костная ткань | 1.9-6.1 | - | - | 3300 | 6200-20200 | 2.5-3.02 |
| Компактная ткань кости | - | 12.3-40.7 | - | - | - | - |
| Вена | - | 8.53*10-4 | - | - | - | - |
| Артерия | - | 5.1*10-5 | - | - | - | - |
| Аорта восх. отдел низх. отдел | - - | - - | 8.4-19.6 0.98-1.96 | - - | - - | - - |
| Эмаль | - | - | 3432-4511 | - | 0.075 | - |
| Дентин | - | - | 1961 | - | 0.178 | - |